Lavori di “SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN VIA TRENTO”.

COMPUTO METRICO

-02.01.001 Scavo di sbancamento per preparazione sottofondo parcheggio

((14,00+8,00)/2x29,00))x0,30+((9,00+12,00/2)x8,00)+(18,00x9,00)/2)x0,07=

(319,00x0,30)+(165,00x0,07)=(95,70+11,55)x € 7,15= €   766,84

-02.01.007 Trasporto a discarica fino ad una distanza di 15 Km.

(95,70+11,55)=mc 107,25x € 2,64= €   283,14

-19.06.001.002 Fornitura e posa in opera di misto di cava per

fondazione stradale                                             mq 319,00x0,18=mc 57,42 x € 31,96= € 1.835,14

-19.13.001.002 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico

frantumato meccanicamente (stabilizzato)

(319,00x0,05)= mc 15,95x € 39,88= € 636,09

-19.13.004.002 Fornitura e posa in opera di conglomerato

Bituminoso tipo binder chiuso (superbinder)

Per uno spessore di cm 7.                        mq.319,00+165,00=mq 484,00 x 7 x € 2,17= € 7.351,96

10.873,17

QUADRO ECONOMICO

A)lavori a misura

(di cui € 500,00 per la sicurezza, non soggetti a ribasso)                                     euro    10.873,17

B)Somme in amministrazione:

-iva 22%                                                      euro      2.392,10

-indagini materiale di scavo

e arrotondamenti                                        euro         634,73

euro      3.026,83       euro      3.026,83

Totale      euro    13.900,00

Castel di Lama lì 07.12.2020

IL TECNICO

Arch. Giovanna Ficcadenti