Comune di CASTEL di LAMA (AP) – ufficio tecnico

| Oggetto: | computo metrico per l’esecuzione di indagini strutturali per il raggiungimento del livello di conoscenza LC3 nella scuola Media E. Mattei e nella scuola elementare sita in Largo Petrarca presso il comune di Castel Di Lama. |
| --- | --- |

| RIFERIMENTO PREZZIARIO Cratere sisma - 4 luglio 2018- | DESCRIZIONE |  | u.d.m. e quantità | PREZZO UNITARIO € | TOTALE € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAROTAGGI E RIPRISTINI SU PILASTRI E TRAVI |  |  |  |  |  |
| A02150 | Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di 100 mm o di 200mm, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; le prove di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa COMPRESO RIPRISTINO CON MALTA FIBRORINFORZATA escluso finitura |  | N°16 | 256,00 | 4.096,00 |
| ESTRAZIONE DI BARRE |  |  |  |  |  |
| A02153 | Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro |  | N°5 | 191,00 | 955,00 |
| INDAGINI DUROMETRICHE |  |  |  |  |  |
| A02152 | Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. |  | N°23 | 36,90 | 848,70 |
| PROVA PACOMETRICA |  |  |  |  |  |
| A02151 | Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra 10 mm e 40 mm e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a 100mm. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito al raggiungimento del 35% degli elementi indagati. |  | Mq 165 | 9,80 | 1.617,00 |
| MARTINETTO DOPPIO |  |  |  |  |  |
| A02157b |  | Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. |  |  |  |
|  |  | Se si realizza un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la prova diviene del tipo" martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima del modulo elastico del paramento murario. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita: martinetto piatto doppio | N°01 | 2.928,00 | 2.928,00 |
|  |  | . |  |  |  |
| INDAGINE ENDOSCOPICA |  |  |  |  |  |
| A02157 |  | Esecuzione di indagini endoscopiche su murature attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova dovrà essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri. Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introdurrà un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali da un'asta con fibra ottica e da una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale potrà essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Dovranno essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; stato visibile di conservazione dei materiali; presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria. La prova dovrà essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario. | n. 6 | 439,00 | 2.634,00 |
| Totale |  |  |  |  |  |

TOTALE INDAGINI SUPPLETIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO

DI UN LIVELLO DI CONOSCENZA LC3:                           €  13.078,70

+iva 22%                                                                       €     2.877,31

SOMMANO                                                                                      € 15.956,01